附件：

公安县人民医院放射科旧DSA机房改造项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.原墙体拆除 2.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3.部位：操作间、更衣室、内走廊、外走廊、卫生间 | m3 | 36.04 |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1.原预制板砖砌台拆除 2.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 | m | 7.4 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原天棚吊顶拆除 2.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 | m2 | 89.7 |
| 4 | 立面块料拆除 | 1.原墙面瓷砖拆除 2.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3.部位：卫生间、更衣室 | m2 | 115.8 |
| 5 | 混凝土构件拆除 | 1.原卫生间地面底仓拆除 2.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 | m3 | 5.37 |
| 6 | 金属门窗拆除 | 1.原重型铅门拆除 2.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 | 樘 | 3 |
| 7 | 铲除涂料面 | 1.原旧墙面涂料铲除 2.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 | m2 | 1860 |
| 二、天棚工程 |  |  |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 1.300*300铝扣板，含配套收边条 2.轻钢龙骨 3.部位:卫生间 | m2 | 17 |
| 9 | 吊顶天棚 | 1.600*600纯铝板，含配套收边条 2.轻钢龙骨 3.部位:诊断室、会议室 | m2 | 110.85 |
| 10 | 吊顶天棚 | 1.600*600硅钙板，含配套收边条 2.轻钢龙骨 3.部位:走廊 | m2 | 28 |
| 三、墙面工程 |  |  |  |  |
| 11 | 块料墙面 | 1.300*600墙面砖铺贴 2.部位:卫生间、诊断室、走廊 | m2 | 141.36 |
| 12 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖砌筑 2.砌体超高费用已综合考虑 3.部位:诊断室 | m3 | 9.48 |
| 13 | 零星砌砖 | 1.混凝土实心砖零星封堵门洞 2.部位:会议室 | m3 | 0.95 |
| 14 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆抹灰 2.部位:诊断室、会议室 | m2 | 202.76 |
| 15 | 墙面装饰板 | 1.5厚碳晶板饰面（双面） 2.欧松板基层（双面） 3.夹隔音棉 4.轻钢龙骨 5.部位:注射室、更衣室 | m2 | 18 |
| 16 | 抹灰面油漆 | 1.内墙腻子两遍、底漆一遍、乳胶漆两遍 | m2 | 1860 |
| 17 | 墙面涂膜防水 | 1.2.0厚JS防水涂料 墙面 | m2 | 87.7 |
| 四、地面工程 |  |  |  |  |
| 18 | 楼（地）面卷材防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水层 2.20厚1:3水泥砂浆 3.轻骨料混凝土填充找坡，坡向地漏 4.0.7厚聚乙烯丙纶核复合防水卷材用1.3厚专业粘接料满粘 5.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 18 |
| 19 | 零星砌砖 | 1.混凝土实心砖零星围边砌体抬高300mm | m3 | 0.72 |
| 20 | 块料楼地面 | 1.300*300防滑地砖 2.1:2水泥砂浆 3.2.0厚JS防水涂料 | m2 | 18 |
| 21 | 塑料卷材楼地面 | 1.2厚同质透心PVC卷材 2.4厚水泥基自流平砂浆 | m2 | 65 |
| 22 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线 H=100mm | m | 48 |
| 23 | 块料零星项目 | 1.600*600地砖零星修复 2.部位：拆墙处 | m2 | 10 |
| 五、门窗工程 |  |  |  |  |
| 24 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.材质:铝合金门框、双层钢化磨砂玻璃、含五金 | 樘 | 2 |
| 25 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.材质:定制钛合金套装门、含五金 | m2 | 1 |
| 26 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1522 2.材质:免漆门套、门板、含五金 | 樘 | 4 |
| 27 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922 2.材质:免漆门套、门板、含五金 | 樘 | 2 |
| 六、水电安装 |  |  |  |  |
| 28 | 洗脸盆 | 1.名称:柱式洗脸盆（含龙头及所有配件） | 组 | 2 |
| 29 | 大便器 | 1.名称:蹲便器（含水箱及所有配件） | 组 | 4 |
| 30 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:三槽不锈钢拖把池（含龙头及所有配件） | 组 | 1 |
| 七、其他工程 |  |  |  |  |
| 31 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 | m2 | 20.16 |
| 八、措施项目 |  |  |  |  |
| 32 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m 2.装饰满堂脚手架 | m2 | 127.3 |
| 33 | 外脚手架 | 1.砌筑脚手架 | m2 | 39.52 |
| 34 | 已完工程及设备保护 | 1.地面成品保护 | 项 | 1 |
| 九、专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 35 | 水电安装 | 因没有水电专业设计图纸，暂按15000元/项考虑计算，结算时据实结算 | 项 | 1 |
| 十、弱电安装 |  |  |  |  |
| 36 | 监控摄像设备 | 1.名称:300万像素摄像头 | 台 | 2 |
| 37 | 双绞线缆 | 1.名称:五类网线 2.配线形式:管内穿线 | m | 200 |
| 38 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.配线形式:管内穿线 | m | 700 |
| 39 | 模块 | 1.名称:6e网络模块 | 台 | 30 |
| 40 | 交换机 | 1.名称:48口千兆交换机 | 套 | 1 |
| 41 | 交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 | 套 | 1 |
| 42 | 模块 | 1.名称:光模块 | 台 | 4 |
| 43 | 跳线 | 1.名称:跳纤 | 条 | 6 |
| 44 | 路由器 | 1.名称:AP H3C | 台 | 3 |
| 45 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电箱 | 台 | 1 |
| 46 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm70*70 | m | 30 |
| 47 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.安装、调试费 | 系统 | 1 |
| 十一、措施项目 |  |  |  |  |
| 48 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
| 十一、消防工程 |  |  |  |  |
| 49 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹 4.按规范要求,完成工作内容 5.两遍红丹漆,两遍调和漆 6.水压试验 | m | 6 |
| 50 | 打洞（孔） | 1.名称:镀锌钢管钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 1 |
| 51 | 铁构件 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 40 |
| 52 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 1 |
| 53 | 拆除管道 | - 拆除原有管道DN65与消火栓箱子与喷淋管道喷淋头(含泄水等辅助性工序) | 项 | 1 |
| 54 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓(暗装)单栓65 | 套 | 1 |
| 55 | 水喷淋钢管 | 1.镀锌钢管 DN25 | m | 22 |
| 56 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.水喷淋(雾)喷头隐蔽式喷头 Φ15 | 个 | 10 |
| 57 | 点型探测器 | 1.点型探测器安装 感烟 | 个 | 3 |
| 58 | 配管 | 1.金属软管 DN20 | m | 15 |
| 59 | 配线 | 1.铜芯多股绝缘电线 2*1.5 | m | 15 |
| 60 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试(含喷淋系统调试) | 系统 | 1 |
| 十二、措施项目 |  |  |  |  |
| 61 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |