公安县人民医院东院区发光字制作及安装的项目要求

一、项目制作目的及效果

公安县人民医院东院区属新建项目，本项目主要是为了更好的展示东院区的形象及风采，提高建筑辨识度，拟制作公安县人民医院东院区及logo形象标识的冲孔发光字。

二、制作工艺流程及安装要求

（一）发光字严格按照设计图纸制作，每个字的大小尺寸及间距，必须符合标准。

（二）发光字的字体采用1mm厚的镀锌钢板制作，冲孔间距为2.8-3cm之间，发光字厚度为6cm。

（三）油漆制作工艺为红色、白色分色烤漆。

（四）冲孔灯安装要求：12V  LED灯冲孔制作。

（五）电源要求12V工程及防水电源。

（六）字体背面骨架采用40*4镀锌角钢制作，斜撑、通长角钢及梁上固定支架采用50*5镀锌角钢制作。

（七）骨架制作完成后刷防锈漆两道，调和漆两道。

（八）配电箱进线采用BV4绝缘导线，穿PC16套管，沿墙面敷设。

（九）出线采用BV2.5绝缘导线，穿PVC40*15线槽，沿墙面敷设。

三、技术保证及售后服务要求

本项目所用灯珠及电源质保期为一年，保质期内院方如有维护及调试要求，投标方必须在24小时内到达并维护到位。

四、验收标准

中标单位需根据本次公安县人民医院的项目相关要求进行制作，制作前需提供施工方案等进行确认，甲方确认签字后开始制作，制作完成后交付甲方验收。

五、投标文件组成

资信及技术、投标价标正本各、副本各1份。