- 项目需求

一、项目概述

1.项目名称：公安县人民医院虎西院区排污许可证常规委托性检测服务项目。

2.最高限价：5.8万元。

- 3.合同履行期限：签订合同后一年。

- 二、排放执行标准：GB18466-2005

- 三、监测要求

| 污染物 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 采样方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、总余氯、石油类、动植物油、总氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚 | 1次/天，1季/次 | 污水监测技术规范（HJ 91.1-2019） |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1次/天，1月/次 |  |
|  |  | 肠道病毒、肠道致病菌 | 1次/天，半年/次 |  |
| 废气 | 污水处理厂下风向设置1个检测点 | 甲烷、氨、硫化氢、氯气、臭气 | 1次/天，1季/次 | 大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000/恶臭污染物环境监测技术规范 （HJ 905-2017） |