附件：

| 东院区仓储中心二楼行政仓库屋顶防水保温改建工程 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 一、拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.拆除D300吸顶灯 | 套 | 12 |
| 2 | 灯具拆除 | 1.拆除吸顶式双管荧光灯 | 套 | 56 |
| 3 | 管道拆除 | 1.D25消防喷淋管拆除 | m | 48 |
| 4 | 管道拆除 | 1.消防喷淋头拆除 | 个 | 96 |
| 5 | 铲除涂料面 | 1.原天棚发霉涂料铲除 | m2 | 1926.36 |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑 | m3 | 38.53 |
|  | 二、防水堵漏、保温隔热工程 |  |  |  |
| 7 | 遇水膨胀聚氨酯压力注浆 | 1.油性聚氨酯材料高压注射将浆液注入裂缝（按裂缝每米12眼计算） | 眼 | 780 |
| 8 | 天棚卷材防水 | 1.天棚板底满铺冷库专用0.3mm厚铝箔复合隔汽层 | m2 | 1378.09 |
| 9 | 保温隔热天棚 | 1.100厚XPS挤塑板天棚保温(防火等级B1) | m2 | 1266.14 |
| 10 | 天棚抹灰 | 1.满布玻纤网； 2.4mm厚抗裂砂浆 | m2 | 1266.14 |
| 11 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚防霉涂料三遍 | m2 | 1266.14 |
|  | 三、安装工程 |  |  |  |
| 12 | 普通灯具 | 1.D300圆盘灯安装（不含主材） | 套 | 12 |
| 13 | 荧光灯 | 1.光管荧光灯吊杆安装（不含主材） | 套 | 56 |
| 14 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.喷淋头安装（不含主材） | 个 | 97 |
| 15 | 水喷淋钢管 | 1.D25消防喷淋管安装（不含主材） | m | 48 |
| 16 | 除湿机 | 1、规格：SY7600D 2、除湿量：600L/D,适用面积：800-1300m2 3、额定功率：10KW 4、安装方式：摆放式 5、湿度控制范围：40%-90%RH | 台 | 1 |
|  | 四、其他工程 |  |  |  |
| 17 | 已完工程及设备保护 | 1.地面成品保护 | m2 | 1378.09 |
| 18 | 已完工程及设备保护 | 2.窗户成品保护 | m2 | 419.66 |
| 19 | 货架、药品柜搬运 | 1.原仓库内货架、药品柜搬出、搬进，拆除安装 | 项 | 1 |
| 20 | 满堂脚手架 | 1.室内装饰满堂脚手架 | m2 | 1378.09 |
| 21 | 垂直运输 | 1.装饰工程垂直运输 | m2 | 1378.09 |
| 22 | 货架、药品柜搬运 | 1.原仓库内货架、药品柜搬出、搬进，拆除安装 2.暂按15000元计算、据实结算 | 项 | 15000 |