公安县人民医院医学装备采购参数确认表

| 装备名称 | 动态心电图分析仪 |  |  | 填表日期 | 2024年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 | 医学装备科 |  |  | 采购数量 | 4台 |
| 预算总额 | 9.8万元 | 质保期 | 3年 | 交货时间 | 合同签订后 1 0个工作日内 |

一、记录器参数要求

- ★1、需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证，并获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。

- ★2、 具备省级质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书。

★3、记录器采用固化式闪存，存储和回放数据速度更快，不易中病毒。

★4、普通心电采集4096点每秒采样率。

5、 3导12导联根据导联线自动识别。

- 6、 三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。

7、使用1节7号电池供电。

★8、具备特殊事件按钮。

二、分析软件参数要求

★1.动态心电分析软件应具有药监局颁发的独立的《动态心电分析软件》注册证书，并具有相关软件著作权证书，以证实具备相应软件知识版权。

2. 最新的连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究。

3. 可打印彩色心电图报告，并具有多种报告模板可选。

★4. 可读入同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告。5、 支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。

★6、 支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。★7、 具备12导联ST段三维趋势图分析功能。

★8、 时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能：具有无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。

★9、Lorenz散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。

10、具有高级心率变异分析及药物评价模块。

11、可进行晚电位及向量心电图分析。

★12、 散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。

13、 T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。。

14、室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

15、频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

16、心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。

17、 12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。

18、高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

19、强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。

20、 具有动画心电教学系统，针对常见心电术语方便学习与教学。

★21、具有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析。

- 具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例。

23.  具备新生儿波形的人工智能识别算法。

| 申请科室： | 医学装备科： |
| --- | --- |
| 装备科分管院领导： |  |