全自动免疫印迹分析仪采购需求

一、功能要求

用于对人体体液中的分析物进行检测，对疾病的诊断、鉴别及治疗提供重要的实验室数据，检测项目包括抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多个项目。

二、技术参数及要求

  - 检测原理：免疫印迹法。

  - 测试项目组合≥10种。

  - ▲检测项目含过敏原、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等。

  - ▲能全自动完成印迹法的加样、孵育、洗涤、加液、膜条干燥、结果扫描分析、结果输出保存操作。

  - ▲样本位：≥50人份，支持原始管上机。

  - ▲测试数：≥60 测试/盘。

  - 同盘检测项目数：过敏原≥2个项目，自身抗体≥3个项目。

  - 膜条类型：一次性单个膜条固定卡槽，随取随用。

  - 加样系统精确性好，CV≤5% 。

- 10、加样系统具备液面探测和堵针检测功能。

- 11、试剂分配体积: ≤1000ul 。

- 12、检测结果重复性：CV≤5% 。

- 13、清洗废液残余量≤5% 。

- 14、▲进样模块：具备自动进样功能，仪器自动识别样本条码。

- 15、▲干燥模块：仪器具备自动干燥膜条功能。

- 16、扫描分析模块：CCD拍照，自动判读。

- 17、仪器反应区具备温度控制功能。

- 18、报告系统：结果永久保存，报告包含膜条图像，图文并附。

- 19、可与LIS系统双向通讯，无条件与医院LIS系统连接。

- 20、▲无需使用一次性的孵育盘。

- 21、设备对仪器状态、测试状态、试剂可进行实时监测。

- 22、实时故障报警，反馈日志记录。