附件：

| 公安县人民医院东院区住院楼 室外一、二楼钢结构连廊修建 项目（审核） |  | 工程 |
| --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |
| 招 标 人： | (单位盖章) |  |
| 造价咨询人： | (单位盖章) |  |
|  | 年 月 日 |  |

封— 1

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区住院楼室外 一、二楼钢结构连廊 修建项目（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一楼室内 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001 001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 240mm厚 2.建筑垃圾外运 3km | m3 | 1.04 |  |  |  |
| 2 | 011610002 001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属窗 2.建筑垃圾外运 3km | 樘 | 2 |  |  |  |
| 3 | 011203001 001 | 零星项目一般 抹灰 | 1.拆门洞处零星修复 | m2 | 5 |  |  |  |
| 4 | 011206002 001 | 块料零星项目 | 1.拆门洞处内墙砖零星修复 | m2 | 5 |  |  |  |
| 5 | 041001001 001 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面 10cm厚 2.建筑垃圾外运 3km | m2 | 92.17 |  |  |  |
| 6 | 040203007 001 | 水泥混凝土 | 1.C30混凝土基层 60cm厚 2.切伸缩缝 | m2 | 91.33 |  |  |  |
| 7 | 011101005 001 | 自流坪楼地面 | 1.水泥自流平 4mm厚 2.耐磨抗压强度高 | m2 | 92.17 |  |  |  |
| 8 | 011103004 001 | 塑料卷材楼地 面 | 1.医院定制PVC地胶卷材 1.5 mm厚（未考虑踢脚） | m2 | 92.17 |  |  |  |
| 9 | 011608001 001 | 铲除油漆面 | 1.乳胶漆及腻子铲除 2.建筑垃圾外运 3km | m2 | 76.68 |  |  |  |
| 10 | 011406001 001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙乳胶漆两遍 腻子两遍 | m2 | 76.68 |  |  |  |
| 11 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.600*600铝扣板 2.配套收边条 3.轻钢龙骨 | m2 | 86.81 |  |  |  |
| 12 | 010802003 001 | 钢质防火门 | 1.甲级钢制防火门 | m2 | 7.56 |  |  |  |
| 13 | 010505001 001 | 有梁板 | 1.C30混凝土有梁板 | m3 | 16.61 |  |  |  |
| 14 | 010503001 001 | 基础梁 | 1.C30混凝土地梁 | m3 | 7.81 |  |  |  |
| 15 | 010515001 001 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6 | t | 0.026 |  |  |  |
| 16 | 010515001 002 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 | t | 0.338 |  |  |  |
| 17 | 010515001 004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 | t | 1.704 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区住院楼室外 一、二楼钢结构连廊 修建项目（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 010515001 007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 | t | 0.363 |  |  |  |
| 19 | 010515001 005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 | t | 0.21 |  |  |  |
| 20 | 010515001 006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ22 | t | 0.748 |  |  |  |
| 21 | 010515001 008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ25 | t | 1.868 |  |  |  |
| 22 | 040901008 001 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径≤10mm | 根 | 80 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二楼室内 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011601001 002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 240mm厚 2.建筑垃圾外运 3km | m3 | 1.04 |  |  |  |
| 24 | 011610002 002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属窗 2.建筑垃圾外运 3km | 樘 | 2 |  |  |  |
| 25 | 011203001 002 | 零星项目一般 抹灰 | 1.拆门洞处零星修复 | m2 | 5 |  |  |  |
| 26 | 011206002 002 | 块料零星项目 | 1.拆门洞处内墙砖零星修复 | m2 | 5 |  |  |  |
| 27 | 011101006 001 | 平面砂浆找平 层 | 1.20厚水泥砂浆找平 | m2 | 92.17 |  |  |  |
| 28 | 011101005 002 | 自流坪楼地面 | 1.水泥自流平 4mm厚 2.耐磨抗压强度高 | m2 | 92.17 |  |  |  |
| 29 | 011103004 002 | 塑料卷材楼地 面 | 1.PVC地胶卷材 1.5mm厚（未 考虑踢脚） | m2 | 92.17 |  |  |  |
| 30 | 011608001 002 | 铲除油漆面 | 1.乳胶漆及腻子铲除 2.建筑垃圾外运 3km | m2 | 55.14 |  |  |  |
| 31 | 011406001 003 | 抹灰面油漆 | 1.内墙乳胶漆两遍 腻子两遍 | m2 | 55.14 |  |  |  |
| 32 | 011302001 002 | 吊顶天棚 | 1.600*600铝扣板 2.配套收边条 3.轻钢龙骨 | m2 | 86.81 |  |  |  |
| 33 | 010802003 002 | 钢质防火门 | 1.甲级钢制防火门 | m2 | 7.56 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区住院楼室外 一、二楼钢结构连廊 修建项目（审核） |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它室外 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011406001 004 | 抹灰面油漆 | 1.外墙真石漆 | m2 | 110.81 |  |  |  |
| 35 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1.15厚水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水 砂浆，中间压入玻璃纤维网布 | m2 | 110.81 |  |  |  |
| 36 | 011209002 001 | 全玻（无框玻 璃）幕墙 | 1.钢化夹胶玻璃幕墙 6+1.52 +6 2.外框镀锌型钢固定支撑 3.部位： 一楼 | m2 | 157.92 |  |  |  |
| 37 | 011209002 002 | 全玻（无框玻 璃）幕墙 | 1.钢化夹胶玻璃幕墙 6+1.52 +6 2.外框镀锌型钢固定支撑 3.部位：二楼 | m2 | 109.04 |  |  |  |
| 38 | 011502001 001 | 金属装饰线 | 1.窗框不锈钢折弯条内外侧包 边 | m | 414.4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011701001 001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架搭拆费 | m2 | 188.62 |  |  |  |
| 40 | 011701002 001 | 外脚手架 | 1.一楼超高脚手架 | m2 | 86.31 |  |  |  |
| 41 | 011701006 001 | 满堂脚手架 | 1.一楼满堂装饰脚手架 | m2 | 94.31 |  |  |  |
| 42 | 011703001 001 | 垂直运输 | 1.材料运输费 | m2 | 94.31 |  |  |  |
| 43 | 011703001 002 | 垂直运输 | 1.材料运输 超3.6m | m2 | 94.31 |  |  |  |
| 44 | 011702014 002 | 有梁板 | 1.木模板及支撑含超高增加费 | m2 | 152.08 |  |  |  |
| 45 | 011702005 001 | 基础梁 | 1.木模板及支撑含超高增加费 | m2 | 37.2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区住院楼室外 一、二楼钢结构连廊 修建项目（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001 001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600 LED吸顶灯 | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | 030411006 001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 030404034 001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 030411004 001 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿照明线 3.规格:BV2.5 | m | 220 |  |  |  |
| 5 | 030411004 002 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿照明线 3.规格:BV1.5 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 030411001 001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | m | 300 |  |  |  |
| 7 | 030413002 001 | 凿（压)槽 | 1.开槽及修复 | m | 16 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301017 001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08