智能耗材柜（双门）HGZZ-1000XR参数

- 外观尺寸：1250*700*1950mm，

- 有效容积：1000L

- ●主副柜一体，每个柜体自带控制系统，每个单体柜体均可成为独立主柜进行耗材操作及信息记录和追溯。

- ●材质：柜体整体采用1.2mm高强度碳钢喷塑工艺，PS内胆，亚克力格架，高强度镀锌滑轨，产品材质具备防火、耐潮、抗腐蚀和易清洁特性，符合医疗机构卫生安全管理要求（提供关键原料的RoHS报告）

- 存放种类/数量：满足30种、300件以上耗材有效存放

- 球囊搁架：可配置专属球囊搁架，规整球囊类耗材摆放

- 内部结构：可配置抽拉搁架、抽屉、医药筐、挂架，固定位置可以调节

- 标识牌：可黏贴放置耗材种类标识牌，规范存放位置

- 技术性能：采用安全UHF　RFID技术，波段频率902MHZ～928MHZ，单柜天线不少于6根

- ★单体柜盘点时间：≤5s（300件）（提供第三方检测报告）

- 识别准确率：99.99%（提供第三方检测报告）

- 显示屏：15.6寸电容触控屏

- 身份识别：指静脉识别、NFC刷卡、账号密码

- 通讯方式：可通WiFi、网线与医院信息系统对接同时支持无线互联网连接，可以连接云端系统升级

- ★锁：电插锁2把，配置机械锁，具备应急开门功能

- 柜体屏蔽：100%无泄漏

- 脚轮：万向轮4个，方便柜体移动，脚轮可固定，方便柜体固定使用

- ●设备具有安全规范标准并且不对手术室环境造成电磁骚扰（提供第三方检测报告）

- 自动亮灯：存储内部内嵌LED灯带，开门自动亮灯，方便辨认柜内耗材

- 设备维修：柜体顶部配备维修口，不需挪动柜体即可进行维修维护，方便快捷

智能耗材柜软件管理系统

- 唯一码追溯：高值耗材唯一条码与RFID标签码绑定，通过条形码唯一标识，与耗材的基本信息如耗材名称，价格，规格，效期等信息进行关联，实现高值耗材的全流程追溯管理。

- 系统登陆：可直接通过柜体身份识别模块：指静脉、刷卡、人脸识别、指纹等方式直接打开柜门，也可以通过身份识别模块，登录设备系统，在不开门的情况下操作系统

- ●出入库信息记录：独立后台管理系统，可显示智能柜的实时状态，显示实时库存、入出库记录、退货记录、计费记录及系统操作痕迹

- ●退货功能：设备端可实时显示耗材取用情况，仅在设备端可实现耗材的退货功能。

- 语音播报：设备端具有语音播报功能，提示用户取用情况、关门提醒等其他系统提示。

- 权限控制：管理平台可按科室进行分组管理，可实现设备操作的权限控制

- ★效期预警：具有近效期预警功能，各科室可根据自己需要设置三级预警时间，并按照三级预警分颜色展示，设备端可在屏幕上进行提示，后台管理系统，也可实现提示

- ★防丢失功能：用户取用后，未及时归还或消耗，可根据用户自定义时间，进行报警提示，设备端可在屏幕上进行提示，后台管理系统，也可实现提示

- 库存预警：管理系统具有科室库存预警功能，各科室可根据自己需要设置耗材的库存上下限，到达下线后，可在后台系统提示。报表功能：设备系统及后台管理软件提供多种报表功能，提供丰富的查询功能

- 自动盘点：设备系统提供盘点功能，显示实时盘点数据，对差异信息，突出展示，方便直观

- 系统对接：支持与HIS/HRP/SPD/供应链平台等信息系统无缝对接。配合RFID打印机，可实现RFID标签批量打印，自动关联耗材信息

- 远程盘点：平台可远程下发盘点，实时获取设备内的耗材库存情况

- 远程设备管理：系统可进行远程设备管理，支持设备一键注册、远程设备监控、设备信息编辑，对院内高值耗材柜设备按照存放科室、存放耗材种类等进行统一编码，系统可统一监控高值耗材柜运行状态、柜门的开关状态以及显示各高值耗材柜内的耗材库存等相关信息

- ●设备状态监控：支持指静脉、打卡板、网络等关键部件状态的实时显示

- ★无接触存取耗材：支持指静脉、刷卡、人脸识别、指纹等方式认证后直接开门，不需要操作电脑屏幕

RFID 标签打印机

- 打印方式: 直接热敏 / 热转印

- 打印分辨率 / 最高打印速度: 203 dpi / 8 ips，可选300 dpi / 6 ips

- 最大打印长度: 2286 毫米（203 dpi），1524 毫米（300 dpi）

- 最大打印宽度:: 104 毫米

- 打印协议: ZPL，DPL, EPL，TSPL

- 打印介质类型: 连续纸，缝标纸，黑标纸，超高频电子标签，

- 工作频率：860~928MHz，支持EPC UG2，I80（8000-6C标准协议

- 打印介质直径: 1.5 英寸 / 3 英寸内径；最大10 英寸外径

- 碳带类型: 蜡基，树脂基，蜡基/树脂基混合

- 传感器配置: 打印机芯脱开侦测，碳带耗尽侦测，介质耗尽侦测，热写头过温侦测，缝标/孔标/黑标定位侦测，马达过温侦测，射频标签侦测

- 标配通讯接口: 1个B型USB，3个USB HOST，1个以太网口，1个RS232串口

- 内存：512 MB

- 外观尺寸（长×宽×高）：460.4 x 263.6 x 330.5mm

- 重量：12.5KG

RFID 标签

- 标签尺寸：73*21mm±10%,R2 圆角

- 标签跳距：≥3.5mm

- 底纸宽度：78mm±10%

- 面材：≥80克铜版纸

- 每卷数量：2500张±10%

- 包装方式：静电袋密封

- 天线制程方式: 铝蚀刻AI（9μm）+PET（50μm）

- 符合标准: ISO/IEC 18000-6CEPC Class1  Gen2

- 适用载波频率: 860~960MHz

- 读取距离: 0.1~5米

- 工作模式: 无源

- 芯片适用寿命: 写≥10万次，数据保存≥50年

- 芯片防静电（ESD）性能: ≥2000V（人体模型（HBM））