指标要求附件

| 1.消毒供应中心消防配合联通安装工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 50 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.回填土 夯填土 | m3 | 50 |  |  | (不含绿化恢复) |
| 3 | 控制电缆 | 1.控制电缆 KVV-2*1.0(湿式报警阀组压力开关到泵房启泵控制总线) | m | 60 |  |  |  |
| 4 | 控制电缆（一层端子箱起） | 1.控制电缆 KVV-8*1.0(消防电源监控系统与 电气火灾监控系统总线) | m | 255 |  |  |  |
| 5 | 控制电缆（一层端子箱起） | 1.控制电缆 KVVP-2*1.5 电话总线 | m | 260 |  |  |  |
| 6 | 控制电缆（一层端子箱起） | 1.控制电缆 KVV-7*1.5 风机手动控制总线 | m | 260 |  |  |  |
| 7 | 控制电缆（一层端子箱起） | 1.控制电缆 KVV-22*1.5（应急系统、报警系统、广播系统等室外总线） | m | 260 |  |  |  |
| 8 | 电缆保护管 | 1. 钢管50（地下敷设）局部软管 | m | 250 |  |  |  |
| 9 | 沟道（槽）盖板 | 揭、盖、移动盖板 盖板长度(mm)≤1500 | m | 54 |  |  |  |
| 10 | 沟槽管件电熔管件160 | 沟槽管件、电熔管件160 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | PE主管（喷淋） | PE主管1.6mPa DN160，管沟敷设（含支架） | m | 104 |  |  |  |
| 12 | 螺纹法兰阀门 | 法兰闸阀150（喷淋） | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 室外管道碰头 | 室外管道碰头 塑料管碰头不带介质 公称外径(mm以内)160 | 处 | 1 |  |  |  |
| 14 | 控制器 | 1.名称:应急照明控制器（消防控制室内） 2.按业主及设计图要求完成内容 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 应急照明和疏散指示系统调试 | 1.应急照明和疏散指示系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 16 | 开孔机开孔 | 砖结构开孔（地下管沟壁） | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 回路板 | 回路板（消供中心专用 ） | 块 | 1 |  |  |  |
| 18 | 消供中心2~4层原设备拆除、线路保护（保其余区域正常运行） | 1.消供中心2~4层原设备拆除、线路保护（施工期间保其余区域正常运行） | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 1层重新敷设线路查线测试（保锅炉房配电房系统正常运行） | 1.1层重新敷设线路查线测试（施工期间保锅炉房配电房系统正常运行） | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 安全文明施工措施费 | 地下管沟盖板孔洞安全防护设施（施工期间） | 项 | 1 |  |  |  |

2. 消毒供应中心消防配合联通安装工程要求：

拟采购的消防设备、材料必须符合国家现有标准，并确保其质量可靠、性能稳定。设备选型需根据装修区域的实际情况进行，以保证消防系统使用功能的实际需求。

工程配合：联通安装，配合装修区域，完成消防设施的水电系统联通。确保消防水源、电源等设施的供应稳定，为消防系统的正常运行提供保障。与改造单位密切合作，做好消防系统的调试、联动、压力试验等全过程。医院消防管理人员现场监督，确保试验结果满足现有的消防施工规范标准。系统调试，对消防系统进行全面调试，确保各个部件、系统之间的联动正常，提高系统的可靠性和稳定性。

验收标准：工程完成后，需进行严格的验收，确保消防系统的使用功能满足实际工作需要。