脊柱微创手术器械购置需求

脊柱微创手术器械技术参数如下：

一、脊柱微创手术通道扩张管（10件）：用于扩大手术视野:

1）直径4mm，用于建立扩张通道

2）外径6mm，用于建立扩张通道

3)外径8mm，用于建立扩张通道

4)外径10mm，用于建立扩张通道

5)长度50mm，直径10mm，半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

6)长度90mm，直径10mm，半套管，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

7)长度60mm，直径12mm，半套管，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

8)长度100mm，外径10mm，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

9)长度120mm，外径8mm，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

10)长度140mm，外径6mm，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

二、神经剥离器（1件）：

1)长度158mm，厚度5mm，T型，用于建立扩张通道，剥离骨面软组织。

三、脊柱手术用神经拉钩（4件）：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根：

1)长度100mm，宽4mm，用于神经根牵拉

2)长度100mm，宽8mm，用于神经根牵拉

3)长度100mm，双工作端：宽度2mm，3mm，用于神经根牵拉

4)长度100mm，双工作端：宽度4mm，5mm，用于神经根牵拉

四、神经剥离子（2件）：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜、剥离其他软组织：

1)长度300mm，刃宽3mm，双工作端，角度0度、15度，用于神经根剥离

2)长度300mm，刃宽3mm，双工作端，角度25度、35度，用于神经根剥离

五、骨拉钩（1个）：

1)长度120mm，内径7mm，用于观察通道

六、吸引管（1个）：

1)角度135度，直径4mm。用于术中吸引

七、骨探针（1个）：

1)长度100mm，前端4mm。用于神经根剥离

八、椎间盘铰刀（1个）：

1)长度220mm，刃宽4mm，用于纤维环的切开

九、椎板咬骨钳（7件）:用于手术时修整骨骼、取骨

1)长度220mm，角度110度，刃宽2mm，方向可调

2)长度220mm，角度110度，刃宽3mm，方向可调

3)长度220mm，角度130度，刃宽2mm，方向可调

4)长度220mm，角度130度，刃宽3mm，方向可调

5)长度220mm，角度130度，刃宽2mm，方向可调

6)长度220mm，角度130度，刃宽3mm，方向可调

7)椎板咬骨钳连接手柄

十、髓核钳（4件）:用于手术时钳取髓核或其他组织

1)长度180mm，刃宽4mm，谷粒型，直型

2)长度180mm，刃宽4mm，谷粒型，上翘型

3)长度180mm，刃宽3mm，球型，上翘型

4)长度180mm，刃宽4mm，方形，直型

十一、配套器械盒（1个）