附件：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院门诊三楼中外科门诊改建项目

标段：公安县人民医

院门诊三楼中外科门

诊改建项目

第1页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 011601001 001 | 砖砌体拆除 | 1.室内墙体拆除 2.部位：详见设计图纸 | m3 | 18.41 |  |  |  |
| 2 | 011605001 001 | 平面块料拆除 | 1.室内地面砖拆除 2.部位：A区(1-3轴/A-B轴 )、C区房间5-房间9 | m2 | 77.51 |  |  |  |
| 3 | 011605002 001 | 立面块料拆除 | 1.室内墙面砖及抹灰层铲除 | m2 | 56.1 |  |  |  |
| 4 | 011606001 001 | 楼地面龙骨及 饰面拆除 | 1.室内木质地板拆除 | m2 | 280.38 |  |  |  |
| 5 | 011606003 001 | 天棚面龙骨及 饰面拆除 | 1.室内天棚拆除 2.部位：A区(1-3轴/A-B轴 )、C区(3-8轴/C-D轴) | m2 | 74.9 |  |  |  |
| 6 | 011608001 001 | 铲除油漆面 | 1.室内乳胶漆铲除 | m2 | 789.72 |  |  |  |
| 7 | 010103002 001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：由投标人自行考虑 | m3 | 33.32 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、维修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401012 001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：封门 洞 2.砖品种、规格、强度等级： 混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7. 5水泥砂浆 | m3 | 1.51 |  |  |  |
| 9 | 010510003 001 | 过梁 | 1.成品预制过梁安装 | m3 | 0.48 |  |  |  |
| 10 | 011201001 001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆抹灰 2.部位：A区(1-2轴/A轴、1 -2轴/B轴、A-B轴/1轴)、C 区(3-8轴/C-D轴)墙裙 | m2 | 63.92 |  |  |  |
| 11 | 011203001 001 | 零星项目一般 抹灰 | 1.20厚水泥砂浆抹灰 2.部位：新封门洞及新开门洞 、窗洞侧边 | m2 | 32.16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院门诊三楼中外科门诊改建项目

标段：公安县人民医

院门诊三楼中外科门

诊改建项目

第2页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 011102003 001 | 块料楼地面 | 1.800*800*10厚防滑地砖铺 实拍平、水泥浆擦缝 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.现浇钢筋混凝土楼板、表面 清扫干净 | m2 | 358.35 |  |  |  |
| 13 | 011105005 001 | 木质踢脚线 | 1.成品木质踢脚线安装 2.高度：100mm | m | 459.27 |  |  |  |
| 14 | 011210001 001 | 隔断 | 1.轻钢龙骨基层、内填隔音棉 2.欧松板基层(双面)刷防火 涂料、石膏板饰面(双面) 3.高度：3.05m | m2 | 555.02 |  |  |  |
| 15 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨基层、龙骨间距60 0*600 2.成品蜂窝板安装 3.高度：2.85m | m2 | 74.75 |  |  |  |
| 16 | 010801002 001 | 木质门带套 | 1.成品木质门安装 2.尺寸：1000mm*2100mm | 樘 | 29 |  |  |  |
| 17 | 010807001 001 | 金属窗 | 1.隔热断桥铝合金平开窗(60 系列1.4厚6+9A+6) | m2 | 20.21 |  |  |  |
| 18 | 011406001 001 | 抹灰面油漆 | 1.3~5厚底基耐水腻子刮平 2.防霉无机涂料饰面 3.用于室内墙面 | m2 | 1711.32 |  |  |  |
| 19 | 011406001 002 | 抹灰面油漆 | 1.3~5厚耐水腻子刮平； 2.防霉无机涂料饰面； 3.用于室内天棚 | m2 | 102.18 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、强电 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001 001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 | m | 1167.87 |  |  |  |
| 21 | 030411004 001 | 配线 | 1. 名称：照明线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZB1 4.规格：2.5mm2 | m | 1328.4 |  |  |  |
| 22 | 030411004 002 | 配线 | 1.名称：插座线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZB1 4.规格：2.5mm2 | m | 2175.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：    “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院门诊三楼中外科门诊改建项目

标段：公家县人民医

院门诊三楼中外科门

诊改建项目

第3页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 030412001 001 | 普通灯具 | 1.名称：600*600平板灯 | 套 | 44 |  |  |  |
| 24 | 030412006 001 | 医疗专用灯 | 1.名称：杀菌灯 | 套 | 27 |  |  |  |
| 25 | 030404034 001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 | 个 | 56 |  |  |  |
| 26 | 030404035 001 | 插座 | 1.名称：单相二三孔插座 | 个 | 106 |  |  |  |
| 27 | 030411006 001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 | 个 | 260 |  |  |  |
| 28 | 030413002 001 | 凿(压)槽 | 1.名称：开槽及恢复 | m | 395.1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031001006 001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN40 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求 :消毒及冲洗 | m | 14.89 |  |  |  |
| 30 | 031001006 002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN32 4.连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求 :消毒及冲洗 | m | 70.29 |  |  |  |
| 31 | 031001006 003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求 :消毒及冲洗 | m | 70.86 |  |  |  |
| 32 | 031004003 001 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：洗脸盆 3.附件名称、数量：含水嘴 | 组 | 25 |  |  |  |
| 33 | 031001006 004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC DN100 4.连接形式：粘接 | m | 135.9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：    “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公安县人民医院门诊三楼中外科门诊改建项目

标段：公家县人民医

院门诊三楼中外科门

诊改建项目

第4页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 030413002 002 | 凿(压)槽 | 1.名称：开槽及恢复 | m | 156.03 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、弱电 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030411001 002 | 配管 | 1. 名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：20 | m | 363.48 |  |  |  |
| 36 | 030502005 001 | 双绞线缆 | 1. 名称：六类网线 | m | 380.5 |  |  |  |
| 37 | 030502012 001 | 信息插座 | 1.名称：信息插座 | 个 | 26 |  |  |  |
| 38 | 030413002 003 | 凿(压)槽 | 1.名称：开槽及恢复 | m | 71.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011701003 001 | 里脚手架 | 墙面装饰用脚手架 | m2 | 1711.32 |  |  |  |
| 40 | 011701003 002 | 里脚手架 | 天棚装饰用脚手架 | m2 | 176.93 |  |  |  |
| 41 | 011703001 001 | 垂直运输 | 1.建筑物装饰垂直运输 | m2 | 358.35 |  |  |  |
| 42 | 031301017 001 | 脚手架搭拆 | 1.建筑物电路安装脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |