结核分枝杆菌PCR检测设备购置需求

- 结核分枝杆菌PCR检测设备 预算38万元

▲1.设备用途：能够从痰液或痰沉淀标本中同时快速鉴别结核分枝杆菌复合群及利福平耐药基因，包含rpoB、IS1081、IS6110 三个特异性靶标基因位点，且能显示相关位点的基因扩增曲线。

2.技术原理：采用经典的实时聚合酶链式反应(实时荧光定量PCR技术)对样本进行分析（每一循环包括高温变性、低温退火、中温延伸三步反应）。

3.产品资质：设备和配套试剂均获得国家药监局（NMPA）认证。

4.系统能够直接从患者样本中提取核酸，处理单元自动将提取出的核酸应用于核酸扩增和检测的后续步骤。以上的三个步骤(核酸提取、扩增和检测) 在获得最终结果前无需人工操作。

▲5.温控系统：具备快速升降温能力，最快升温速率≥10℃/s，最大降温速率≥2.5℃/s,模块温度均匀，温度准确度应在±1.0°C范围内。

6.样本检测通量：≥4个样本检测通量，在通量范围内，可随时进行单个或多个样本和项目，可实现样本随到随做。

▲7.检测时间：对于公共卫生负担重的传染病病原体，具备快检能力，可减少门诊的就诊传播风险。结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测时间≤2h; 流感病毒检测时间≤1h等。

▲8.光学通道特性：≥7色荧光信号激发及检测，能够实现单管多重、定性/定量检测分析。

9.设备灵活性：检测通道模块相互独立，单模块对应单样本位，单样本位独立处理，互不干扰，样本运行后，其他检测单元可随时启动实验，实现不同样本、不同检测项目的随到随检，空样本位无需配平。

▲10.适配菜单拓展：能同时运行细菌类、病毒类病原体检测项目，覆盖细菌耐药、HIV（艾滋病毒）、HBV（乙肝）等病毒载量分析等类型的试剂产品，包括但不限于结核分枝杆菌和利福平耐药基因、流感病毒检测等。

▲11.检测灵敏度：配套试剂结核分枝杆菌和利福平耐药试剂最低检出限≤15cfu/ml。

12.分析软件：具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力。

13.仪器维护：具备仪器自检及维护功能，实时监控仪器运行状态。

14.生物安全性：单个样本的核酸提取、核酸扩增和目标检测三个步骤应最大化的减少暴露过程，以减少提取、扩增过程中产生污染的可能性，提高生物安全。

15.试剂盒：独立包装试剂盒，全封闭设计，单人份检测，试剂有效期≥12个月，可室温储存，每个试剂盒可同时检测结核分枝杆菌及利福平耐药。试剂盒内置质控，无需额外购买。