附件：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安县人民医

院门诊三楼原健康管

理医学科故建为眼料

门诊项目

第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001 001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 2.建筑垃圾人工转运至一楼室 外堆放 3.建筑垃圾装车外运3km | m3 | 8.91 |  |  |  |
| 2 | 011606003 001 | 天棚面龙骨及 饰面拆除 | 1.拆除龙骨及硅钙板、石膏板 2. 建筑垃圾人工转运至一楼室 外堆放 3.建筑垃圾装车外运3km | m2 | 547.04 |  |  |  |
| 3 | 011606002 001 | 墙柱面龙骨及 饰面拆除 | 1.拆除玻璃隔断墙 2.建筑垃圾人工转运至一楼室 外堆放 3.建筑垃圾装车外运3km | m2 | 246.46 |  |  |  |
| 4 | 011608001 001 | 铲除油漆面 | 1.铲除腻子粉及乳胶漆 2.建筑垃圾人工转运至一楼室 外堆放 3.建筑垃圾装车外运3km | m2 | 496.49 |  |  |  |
| 5 | 011610002 001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属窗 2.建筑垃圾人工转运至一楼室 外堆放 3.建筑垃圾外运3km | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011108004 001 | 水泥砂浆零星 项 目 | 1.地面水泥砂浆零星修复 | m2 | 20 |  |  |  |
| 7 | 011203001 001 | 零星项目一般 抹灰 | 1.墙面水泥砂浆零星修复 | m2 | 10 |  |  |  |
| 8 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.600*600铝扣板(0.8mm) 2.配套收边条 3.轻钢龙骨 | m2 | 518.6 |  |  |  |
| 9 | 011302001 002 | 吊顶天棚 | 1.石膏板面层天棚 2.九厘板基层 3.轻钢龙骨 | m2 | 28.44 |  |  |  |
| 10 | 010810002 001 | 木窗帘盒 | 1.石膏板面层窗帘盒 2.九厘板基层 3.木龙骨 | m | 45.55 |  |  |  |
| 11 | 011406001 002 | 抹灰面油漆 | 1.天棚乳胶漆两遍腻子两遍 | m2 | 28.44 |  |  |  |
| 12 | 011406001 001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙乳胶漆两遍腻子两遍 | m2 | 721.92 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安县人民医

院门诊三楼原健康管

理医学科故建为眼料

门诊项目

第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 011103004 001 | 塑料卷材楼地 面 | 1.PVC地胶卷材2mm厚 2.自流平及踢脚未考虑计算 | m2 | 547.24 |  |  |  |
| 14 | 011210003 002 | 玻璃隔断 | 1.12厚钢化玻璃 2.钛合金边框 | m2 | 32.5 |  |  |  |
| 15 | 011207001 002 | 墙面装饰板 | 1.石膏板面层 2.18厚木芯板基层 3.木龙骨框架 4.部位：隔墙上框架及门楣 | m2 | 26.23 |  |  |  |
| 16 | 011207001 003 | 墙面装饰板 | 1.粘贴瓷砖面层 2.18厚木芯板基层 3.木龙骨框架 4.部位：隔墙下框架 | m2 | 6.5 |  |  |  |
| 17 | 011207001 004 | 墙面装饰板 | 1.石膏板面层 2.18厚木芯板基层 3.轻钢龙骨框架 4.防火隔音棉 5.部位：轻质隔墙 | m2 | 216.02 |  |  |  |
| 18 | 011204003 001 | 块料墙面 | 1.粘贴300*600墙面加工砖H =1.2m | m2 | 143.16 |  |  |  |
| 19 | 010805005 001 | 全玻自由门 | 1.铝合金玻璃地弹门 | m2 | 10.92 |  |  |  |
| 20 | 010801002 001 | 木质门带套 | 1.定制医用木门(含门套) 2.规格：900*2100mm | 樘 | 4 |  |  |  |
| 21 | 010801002 002 | 木质门带套 | 1.定制医用木门(含门套) 2.规格：1800*2100mm | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011707006 001 | 地上、地下设 施、建筑物的 临时保护设施 | 1.地面瓷砖成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 011707006 002 | 地上、地下设 施、建筑物的 临时保护设施 | 1.墙面瓷砖成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 011701006 001 | 满堂脚手架 | 1.装饰满堂装饰脚手架 | m2 | 651.43 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：公安县人民医

院门诊三楼原健康管

理医学科故建为眼料

门诊项目

第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 011703001 001 | 垂直运输 | 1.材料运输费 | m2 | 651.43 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：公安县人民医院门诊三楼

原健康管理医学科改建为眼科门

诊项目

第1页  共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景墙 | 1.医导处背景墙 2.详见二次深化设计 | 8000.00 |  |  |  |
| 2 | 服务台 | 1.医导处服务台 2.详见二次深化设计 | 10000.00 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 18000.00 |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：公安县人民医

院门诊三楼原健康管

理医学科改建为眼料

门诊项目

第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 电气拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011613001 001 | 灯具拆除 | 1.吸顶灯拆除 | 套 | 34 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 001 | 配电箱 | 1.名称：楼层配电箱1AL 2.规格：详配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404017 002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱PDX1-17 2.规格：详配电箱系统图 | 台 | 17 |  |  |  |
| 4 | 030412006 001 | 医疗专用灯 | 1.名称：304不锈钢悬吊式紫外 灯 2.规格：40W | 套 | 19 |  |  |  |
| 5 | 030412001 002 | 普通灯具 | 1.名称：LED面板灯 2.规格：600*600,38W平板灯 | 套 | 47 |  |  |  |
| 6 | 030404034 002 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V,10A | 个 | 7 |  |  |  |
| 7 | 030404034 003 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：250V,10A | 个 | 16 |  |  |  |
| 8 | 030404035 001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极插座 2.规格：250V,10A(安全型) | 个 | 72 |  |  |  |
| 9 | 030404035 002 | 插座 | 1.名称：地插 2.规格：5孔10A | 个 | 8 |  |  |  |
| 10 | 030411006 003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 169 |  |  |  |
| 11 | 030411004 003 | 配线 | 1.名称：绝缘导线 2.规格：BV2.5 3.配线形式：管内穿线 | m | 1301.75 |  |  |  |
| 12 | 030411004 004 | 配线 | 1.名称：动力线 2.配线形式：BV4 3.配线部位：管内穿线 | m | 1051.39 |  |  |  |
| 13 | 030411004 005 | 配线 | 1.名称：动力线 2.配线形式：BV6 3.配线部位：管内穿线 | m | 137.82 |  |  |  |
| 14 | 030411004 006 | 配线 | 1.名称：动力线 2.配线形式：ZR-BV6 3.配线部位：线槽配线 | m | 1452.95 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：公安县人民医

院门诊三楼原健康管

理医学科故建为眼料

门诊项目

第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 030411001 003 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：PC16 3.配置形式：暗敷 | m | 431.05 |  |  |  |
| 16 | 030411001 002 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗敷 | m | 386.4 |  |  |  |
| 17 | 030411001 004 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：PC25 3.配置形式：暗敷 | m | 69.35 |  |  |  |
| 18 | 030411003 001 | 桥架 | 1.名称：强电金属桥架 2.型号：300*100 | m | 63.46 |  |  |  |
| 19 | 030413001 001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.手工除轻锈，刷两遍调和漆 | kg | 63 |  |  |  |
| 20 | 030413002 002 | 凿(压)槽 | 1.名称：剔堵槽、沟砖结构 宽mm*深mm70*70 | m | 366.95 |  |  |  |
| 21 | 030414002 001 | 送配电装置系 统 | 1.名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030502012 001 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.安装方式：装高0.3米 | 个 | 20 |  |  |  |
| 23 | 030502012 002 | 信息插座 | 1.名称：网络地插 2.安装方式：详设计图纸 3.部位：微机室 | 个 | 8 |  |  |  |
| 24 | 030411006 002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 28 |  |  |  |
| 25 | 030502005 001 | 双绞线缆 | 1.名称；网线 2.规格：超五类网线 | m | 788.59 |  |  |  |
| 26 | 030411004 007 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RVS-2*1.0 | m | 788.59 |  |  |  |
| 27 | 030411001 005 | 配管 | 1.名称；电线管 2.规格：PC32 3.配置形式：暗敷 | m | 69.35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：公安县人民医

院门诊三楼原健康管

理医学科故建为眼料

门诊项目

第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 030411003 002 | 桥架 | 1.名称：弱电金属桥架 2.型号：200*100 | m | 61.95 |  |  |  |
| 29 | 030413001 002 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.手工除轻锈，刷两遍调和漆 | kg | 61.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 031001006 001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR De25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按规范设计要求 | m | 6.15 |  |  |  |
| 31 | 031001006 002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC De75 4.连接形式：粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 按规范要求 | m | 3.74 |  |  |  |
| 32 | 031003001 001 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 031004003 001 | 洗脸盆 | 1.名称：台式洗脸盆 2.附件：不锈钢水咀 3.其它：含角阀二个、金属软 管2根，及所有相关附件，满 足设计及使用要求 4.其它：未尽事宜详见施工图 纸及相关设计、验收规范 | 组 | 1 |  |  |  |
| 34 | 011505001 001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：大 理石洗漱台 2.材质：雅士白人造岗石 | m2 | 3.21 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 031301017 001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：    “定额人工费”。