迷你胶囊小肠镜系统设备购置需求

| 序号 | 项目 | 技术规格与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携记录器 | 该硬件用于接收和存储胶囊内窥镜传输的图像信号： 1、记录时间：≥8小时（2fps）▲ 2、存储容量：≥4GB▲ 3、电池类型：内置锂离子电池 4、工作温度：5～40℃ 5、贮存温度：0～40℃ 6、进液防护等级：IPX0 |
| 2 | 胶囊定位器 | 定位性能 探测距离：≤15cm 工作性能 用于确定胶囊是否留存于人体内。 1、电池类型：内置锂离子电池 2、工作温度：5～40℃ 3、贮存温度：0～40℃ 4、安全类别：II类内部电源BF型连续运行设备 5、进液防护等级：IPX0 |
| 3 | 阅片软件 | 该软件具有实时浏览、数据导出、病历浏览、图片浏览和报告生成等功能。可以将拍摄的图像实时在PC上显示；能按顺序进行图片浏览，并给出当前浏览图片的进度条及相对于整体的位置，并能显示当前图片的拍摄时间；浏览过程中可以通过双击或者其它按钮操作可以将图片放大、缩小、选中并加以标记、备注，且支持多副图像显示和病例管理及报告生成。 |
| 4 | 影像工作站 | - 1、液晶显示器：屏幕尺寸≥22寸，分辨率≥1920x1080 - 2、处理器 ：Intel 酷睿 - 3、内存：32G - 4、硬盘：2TB 及以上 - 5、操作系统：Windows 10及以上 |
| 5 | 胶囊内窥镜 | 基本参数 1、胶囊直径：直径≤10mm▲ 2、胶囊长度：长度≤26mm▲ 3、胶囊重量：≤3.5g 4、材料：符合生物相容性的PC材料，耐腐蚀、无毒 光学性能 - 照度：1700Lux▲ - 摄像头数：1个 3、视场角：≥160°▲ 4、工作距离：0~30mm 图像性能 1、帧速率：≥6fps 2、图像分辨率：≥360*360 工作性能 1、工作时间：≥8小时▲ 2、电池类型：氧化银电池 3、工作温度：20～40℃ 4、贮存温度：0～40℃ 5、相对湿度：≤100% |
| 6 | 胶囊内窥镜辅助阅片软件 | 1、消化道检查实时提醒 在检查过程中，对消化道的解剖结构图片给出参考标示，帮助操作者准确、完整和快速地完成消化道检查。 2、阅片时病灶提醒▲ 在检查过程中，对消化道的疑似病灶图片给出参考标示，帮助操作者准确、完整和快速地发现和记录疑似病灶，更高效地完成消化道检查。 3、阅片报告实时复核 在医生出具检查报告中或之后，对报告的规范、准确和完整性进行复核，给出提示，供医生参考。 4、数据集中化管理 该功能包括数据服务器、数据库、数据传输软件和数据安全加密。 |
| 7 | - 保修与服务 | 保修期：主机及工作站通常要求整机保修≥2年。 售后服务：厂家需在本地有售后工程师，响应时间≤2小时，到场时间≤24小时。 软件升级：工作站软件需提供终身免费升级服务。 |