附件：

MR区域改造项目配套空调安装明细

| 序号 | 拆除部分 | 规格型号： | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管拆除， 拆除橡塑保温管 焊接封堵拆除管孔 | 米 | 126 |  |  |
| 2 | 风机盘管 | 风机盘管拆除 规格、FP51-FP136 | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 闸阀 | 闸阀拆除 规格、DN25 | 个 | 40 |  |  |
| 4 | 过滤器 | 类型:过滤器拆除 规格:DN25 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 金属软接 | 名称:金属软接拆除 规格:DN25 | 个 | 40 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 将现场拆除垃圾清运到业主指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 更换部分 | 规格型号： | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 风机盘管 | MCW040G3R | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 风机盘管 | MCW050G3R | 台 | 11 |  |  |
| 3 | 连接盘管钢管 | 热镀锌钢管DN25 套丝安装 含保温 | 米 | 112 |  |  |
| 4 | 连接区域主管道 | 热镀锌钢管DN100 焊接安装 含保温 | 米 | 21 |  |  |
| 5 | 连接区域主管道 | 热镀锌钢管DN80 焊接安装 含保温 | 米 | 21 |  |  |
| 6 | 连接区域主管道钢管 | 热镀锌钢管DN65 焊接安装 含保温 | 米 | 80 |  |  |
| 7 | 连接区域主管道钢管 | 热镀锌钢管DN50 焊接安装 含保温 | 米 | 30 |  |  |
| 8 | 区域闸阀 | 铜质螺纹闸阀DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 盘管闸阀 | 铜质螺纹闸阀DN25 | 个 | 38 |  |  |
| 10 | 盘管电动控制阀 | 铜质螺纹电动二通阀DN25 | 套 | 19 |  |  |
| 11 | 盘管过滤器 | 铜质螺纹Y型过滤器DN25 | 个 | 19 |  |  |
| 12 | 盘管软连接管 | 金属不锈钢软管DN25*300 | 根 | 38 |  |  |
| 13 | 镀锌静压箱 | 风机盘管送风静压箱 | 套 | 19 |  |  |
| 14 | 保温软风管 | 连接出风口 | 米 | 160 |  |  |
| 15 | 百叶风口 | 进/出风口 | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 百叶风口 | 盘管机进/出风口 | 套 | 19 |  |  |
| 17 | 排水管 | PVC塑胶管DN32 | 米 | 186 |  |  |
| 18 | 电源控制 | 温控联动开关、电源线 | 套 | 19 |  |  |
| 19 | 安装支/吊架 | 钢构槽钢角铁 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 工时费 | 盘管机安装 | 套 | 19 |  |  |