附：

项目清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水变频循环水泵 | 样式：卧式； 变频：变频一体水泵； 流量：≥16m3/h； 扬程：≥25m； 功率：≤1.85kw 能效等级：优于新能效3级 | 台 | 2 |
| 2 | 不锈钢保温水箱 | 容量：≥6T； 内胆材质：SUS304不锈钢； 外壁材质：SUS201不锈钢； 厚度：≥50㎜； 保温层：聚氨酯发泡； 接口：DN150≥3个； | 套 | 1 |
| 3 | 补排水智能控制系统 | 排水：高温排水； 补水：触发补水信号，自动选择管道； 超低位：触发报警； 水箱保温：温度触发保温巡回； 信号传输：支持802.3协议； 控制范围：1排2储； 液位计：压力传感； 温度计：304材质、插杆式、长度30cm | 套 | 1 |
| 4 | 热水PPR管 | 管径：DN50 壁厚：≥4㎜ 承压：≥1.6Mpa | 米 | 270 |
| 5 | 热水PPR管 | 管径：DN25 壁厚：≥2.8㎜ 承压：≥1.6Mpa | 米 | 100 |
| 6 | 橡塑保温管 | 管径：DN50 厚度：≥20㎜ 防火等级：≥B1级 密度：≥20-35kg/m³ | 米 | 270 |
| 7 | 橡塑保温管 | 管径：DN25 厚度：≥20㎜ 防火等级：≥B1级 密度：≥20-35kg/m³ | 米 | 100 |
| 8 | 热水PPR阀门 | 接口：DN50 | 个 | 8 |
| 9 | 热水PPR阀门 | 接口：DN32 | 个 | 10 |
| 10 | 铜单向阀 | 接口：DN50 材质：黄铜 | 个 | 3 |
| 11 | 软接 | 接口：DN50 材质：不锈钢 | 个 | 5 |
| 12 | 24V电磁阀 | 接口：DN25 电压：24V | 个 | 6 |
| 13 | 国标方管 | 尺寸：≥40mm*60mm 厚：≥2.5mm | 根 | 20 |
| 14 | 国标角铁支架 | 材质型号：∠40 样式：龙门架 | 付 | 120 |
| 15 | 铜排污阀 | 接口：DN25 材质：黄铜 | 个 | 2 |
| 16 | 压力表 | 量程：0-1.6MPa 材质：不锈钢 | 套 | 2 |
| 17 | 国标水泵底座 | 型材规格：［6 减振器：弹簧式 | 套 | 1 |
| 18 | 铝皮室外保护壳 | 材质：铝皮 厚度：≥0.3㎜ | m | 220 |
| 19 | 国标水泵电源线 | 规格：4*2.5mm 材质：纯铜 | 米 | 50 |
| 20 | 镀锌桥架 | 规格：≥100*50 材质：镀锌 | 米 | 25 |
| 21 | 金属波纹软管 | 规格：DN25 材质：金属 | 卷 | 3 |
| 22 | 水泵安装 |  | 台 | 3 |
| 23 | 主管道安装 |  | 米 | 370 |
| 24 | 电控部分安装 |  | 项 | 1 |
| 25 | 辅材 | PPR管件、生胶带、线管、锁头、打孔、线鼻、膨胀螺栓、油漆 | 项 | 1 |

★项目中若存有缺项漏项，供应商应保证项目本身需求功能的完整性，对额外产生的费用包含在本项目中，不存在列支增补项费用。