# 乳房活检装置招标参数

| 1 | 设备 |  | 适用范围：对于乳腺组织影像学异常以及可触及乳腺病灶的患者，通过微创方式完全或部分切除，进行切检取样时使用。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 操作界面：通过液晶屏实现简便的触摸式操作，实时动画显示工作状况 |
| 3 |  |  | 故障报警：内置故障报警系统，可以及时确定并排除故障 |
| 4 |  | ★ | 影像引导：可在超声、立体定位X射线、磁共振下操作 |
| 5 |  |  | 专用手柄：拥有超声引导下专用手柄 |
| 6 |  |  | 控制方式：手柄直接控制、脚踏开关控制 |
| 7 |  |  | 负压范围：23~25inHG，连续负压 |
| 8 |  | ★ | 负压控制：5档负压水平可调节，根据手术需要手动设置负压强度 |
| 9 |  |  | 出血处理：连续真空吸取 |
| 10 |  | ★ | 设备安全性：应用部分为CF型，患者漏电流<0.01mA，使用更安全 |
| 11 |  |  | 真空管路及旋切针包装：真空管路（包括真空三通管）与穿刺旋切针成一套无菌包装 |
| 12 |  |  | 三类注册证：整机取得我国食品药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证，且在有效期内 |
| 13 |  |  | 注册证分类编码：注册证分类编码为01，符合分类界定要求 |
| 14 |  | ★ | FDA和CE认证：可同时提供美国食品药品监督管理局（FDA）和欧盟CE认证，且在有效期内 |
| 15 |  |  | 国内装机量：真空辅助乳房活检系统在国内700家医院以上有装机 |
| 16 | 旋切针 | ★ | 刀头设计：专利刀片式刀头，减少皮肤和体内的损伤 |
| 17 |  | ★ | 针体设计：针体横截面为上下双套管设计，最大化获取组织并分离血液 |
| 18 |  | ★ | 停止点设计：实现砧板效应，彻底切断组织 |
| 19 |  |  | 剪刀角设计：活检槽28度斜角，剪刀式彻底切断组织，避免牵拉撕扯造成不必要的出血 |
| 20 |  |  | 刀槽设计：刀槽内部可见6~7个真空孔，用于吸收多余血液 |
| 21 |  |  | 取样槽设计：术中不中断的开放式取样，每条样本都可观察并触摸 |
| 22 |  |  | 穿刺方式：单次穿刺，多次切割 |
| 23 |  |  | 旋切方式：360度单一方向旋转切割，旋切刀转速：≥1200转/分钟；单次旋切时间（指从旋切刀槽完全关闭状态-完全打开刀槽-完全关闭）：<8秒 |
| 24 |  |  | 真空方向：侧向负压确保样本固定并吸入取样槽，轴向负压确保样本的快速稳定传输 |
| 25 |  |  | 探针规格：8G/11G，8G≥250mg（标本重量） |
| 26 |  |  | 术中标记：拥有专用置入通道，可在术中放置标记夹 |
| 27 |  | ★ | 投标设备及其配套乳房活检取样针须具有各自独立的医疗器械注册证，设备及配套的活检针的分类编码符合手术操作项目收费标准。 |
| 28 |  | ★ | 当前市场知名品牌，在当地有装机使用，运行良好，有一定的市场占有量。 |